海南省水泥包装袋产品质量监督抽查实施细则

XJXZ01-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的水泥包装袋产品质量的监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括复膜塑编袋和复合袋等水泥包装袋。

本细则内容包括适用范围、产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 29 | 292 | 2923 |
| 分类名称 | 橡胶和塑料制品业 | 塑料制品业 | 塑料丝、绳及编织品制造 |

2.2  产品种类

复膜塑编袋、复合袋。

3  企业规模划分

根据水泥包装袋产品行业的实际情况，生产企业规模以水泥包装袋产品年销售额、从业人员及营业收入额为标准划分为大、中、小型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4  检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 9774  水泥包装袋

经企业声明公开的生产企业标准

5  抽样

5.1  抽样型号或规格

应抽取同一批号、同一类型、同一规格的产品作为抽查样品。

5.2  抽样方法

在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。在流通领域抽样应要求经销单位提供进货发票或验货单及营业执照，加以记录，并应当书面通知产品包装或者铭牌上标称的生产企业确认或者由生产企业到场确认。

5.3  抽样基数

在生产企业的抽样基数为不少于30捆。在流通领域抽样时，抽样基数须满足抽样数量要求。

5.4  抽样数量

在生产企业成品仓库内随机从同一批号不同部位的15捆中各取4条样袋，其中2条为检验样品、另2条为备用样品，共30×2条。

在流通领域抽样时，抽样数量为同一批号、同一类型、同一规格产品且达到60条即行，对抽样部位不做要求。

5.5  样品处置

被抽查产品的样品应有防拆封措施，以保证其完整性、真实性；检验样品和备用样品必须分别封样，所抽样品应当场贴上加盖抽样单位公章和双方代表签字的封条，且均送质检机构，备用样品待检毕无异议后退回企业。

5.6  抽样单

5.6.1  应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的被抽查产品生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）。

5.6.2  抽样人员应填写好抽样单，由受检方代表确认所抽的样品具有代表性后签字认可，并加盖公章。凡执行企业标准的应以书面形式通知，受检方在抽样之日起3日内将企业标准文本送达质检机构，否则按国家有关标准检验和判定。

6  检验要求

6.1  检验项目

表3  水泥包装袋（复膜塑编袋、复合袋）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 |  | GB 9774 | 强制性 | GB 9774 |  | ● |
| 2 | 单位面积质量 |  | GB 9774 | 强制性 | GB 9774 |  | ● |
| 3 | 拉伸负荷 |  | GB 9774 | 强制性 | GB 9774 |  | ● |
| 4 | 适用温度 |  | GB 9774 | 强制性 | GB 9774 |  | ● |
| 5 | 牢固度 |  | GB 9774 | 强制性 | GB 9774 | ● |  |
| 6 | 制袋材料对水泥强度的影响 | 3天抗折强度 | GB 9774 | 强制性 | GB 9774 | ● |  |
|  |  | 3天抗压强度 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防潮性能（3天抗压强度） |  | GB 9774 | 强制性 | GB 9774 |  | ● |
| 8 | 标志 |  | GB 9774 | 推荐性 | GB 9774 |  | ● |
| a：极重要质量项目 b：重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  检验应注意的问题

6.2.1 质检机构接收样品时须注意核查封样单和样品是否完好。

6.2.2若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求中缺少本细则规定的强制检验项目时，应按照本细则规定的项目检验并依据本细则规定的标准要求判定。

6.2.3  若被检产品的其他有效的明示标准或质量要求高于本细则规定的标准要求时，应按被检产品明示的标准或质量要求判定。

7  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格。检验项目中有任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8  异议复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论

9  附则

本细则代替XJXZ01-2013版