海南省检查井盖产品质量监督抽查实施细则

JCXZ09-2016

1 适用范围

本细则适用于检查井盖产品质量的监督抽查，其他类型的监督抽查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括灰口、球墨铸铁、铸钢、轧制钢、聚合物、填充增强材料、钢纤维混凝土、再生树脂复合材料等其他材料制成的检查井盖。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 41 | 419 | 4190 |
| 分类名称 | 其他制造业 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 |

2.2 产品种类

产品种类见表2。

表2  产品种类

| 序号 | 产品标准 | 种类 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 23858-2009《检查井盖》 | 由灰口铸铁、球墨铸铁、铸钢、轧制钢、聚合物、填充增强材料、钢钎维混凝土等一种或几种材料制成的检查井盖。 | A15、B125、C250、D400、E600、F900 |
| 2 | GB 26537-2011《钢纤维混凝土检查井盖》 | 钢纤维混凝土检查井盖 | A15、B125、C250、D400、E600、F900 |
| 3 | CJ/T 3012-1993《铸铁检查井盖》 | 铸铁检查井盖 | 重型（Z）和轻型（Q） |
| 4 | CJ/T 211-2005《聚合物基复合材料检查井盖》 | 聚合物基复合材料检查井盖 | 重型（Z）、普型（P）和轻型（Q） |
| 5 | CJ/T 121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》 | 再生树脂复合材料检查井盖 | 重型（Z）、普通型（P）和轻型（Q） |
| 6 | JC/T 1009-2006《玻璃纤维增强塑料复合检查井盖》 | 玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 | A级、B级、C级、D级 |

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1 执行产品标准GB/T 23858-2009《检查井盖》的检查井盖

检查井盖按使用场所分为如下六组：

第一组(最低选用A15类型) 井盖：绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域。

第二组(最低选用B125类型) 井盖：人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场。

第三组(最低选用C250类型) 井盖：住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小车行驶的区域。

第四组(最低选用D400类型) 井盖：城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域。

第五组(最低选用E600类型) 井盖：货运站、码头、机场等区域。

第六组(最低选用F900类型) 井盖：机场跑道等区域。

3.2 执行产品标准GB 26537-2011《钢纤维混凝土检查井盖》的检查井盖

检查井盖按使用场所分为如下六种：

A15级井盖：绿化带和机动车辆不能行驶和停放的区域。

B125级井盖：城市非机动车道、人行道、居民住宅小区内的道路和停车场。

C250级井盖：城市一般道路、公路和停车场。

D400级井盖：城市主路、国道、高速公路和高等级公路等区域。

E600级井盖：港口、码头和货运站等特种区域。

F900级井盖：机场停机坪、跑道两侧、特种国防工程等区域。

3.3 执行产品标准CJ/T 3012-1993《铸铁检查井盖》的检查井盖

检查井盖按使用场所分为如下两种：

重型（Z）井盖：机动车行驶、停放的道路、场地。

轻型（Q）井盖：除上述范围外的绿地，禁止机动车通行和停放的道路、场地。

3.4执行产品标准CJ/T 211-2005《聚合物基复合材料检查井盖》和CJ/T 121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》的检查井盖

检查井盖按使用场所分为如下三种：

重型（Z）井盖：机动车行驶、停放的道路、场地。

普型（P）井盖：汽10级及其以下车辆通行的道路或停放场地。

轻型（Q）井盖：禁止机动车进入的绿地、通道、自行车道或人行道。

3.5执行产品标准JC/T 1009-2006《玻璃纤维增强塑料复合检查井盖》的检查井盖

检查井盖按使用场所分为如下四种：

A级井盖：绿化带及机动车辆不能行驶、停放的小巷和场地。

B级井盖：居民住宅小区内的道路和人行道。

C级井盖：一般机动车行驶和停放的城市道路。

D级井盖：有重型机动车行驶、停放的城市道路、公路、高等级公路。

4 企业规模划分

根据检查井盖产品行业的实际情况，生产企业规模以检查井盖产品年销售额或从业人员数量或营业收入额为标准划分为大、中、小型、微型。具体见表3。

表3 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年销售额 （万元） | ≥40000 | 2000≥且＜40000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员 （人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

5 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB/T 23858  检查井盖

GB 26537   钢纤维混凝土检查井盖

CJ/T 3012  铸铁检查井盖

CJ/T 211   聚合物基复合材料检查井盖

CJ/T 121   再生树脂复合材料检查井盖

JC/T 1009  玻璃纤维增强塑料复合检查井盖

经企业声明公开的生产企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样品种和规格

同种类、同规格、同工艺、同级别的各类产品。

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1抽样方法

在生产企业的成品堆场内随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的同种类、同规格、同级别的各类待销售产品。

6.2.2抽样基数及抽样数量

抽样基数及抽样数量见表4。

表4  抽样基数及抽样数量

| 序号 | 产品执行标准 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 23858-2009 | 500套 | 全检20套，不检查外观质量和尺寸偏差6套。 |
| 2 | GB 26537-2011 | 500套 | 全检10套，不检查外观质量和尺寸偏差4套。 |
| 3 | CJ/T 3012 -1993 | 100套 | 全检20套，不检查外观质量和尺寸偏差6套。 |
| 4 | CJ/T 211 -2005 | 300套 | 全检批量的5%套，不检查外观质量和尺寸偏差6套。 |
| 5 | CJ/T 121 -2000 | 100套 | 全检20套，不检查外观质量和尺寸偏差6套。 |
| 6 | JC/T 1009 -2006 | 500套 | 全检10套，不检查外观质量和尺寸偏差6套。 |
| 7 | 企业标准及产品明示质量要求 | 抽样基数、抽样数量按照企业标准及产品明示质量要求执行。 |  |

以上抽样数量仅为检验样品，不包括封存样品。

注：检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

6.3样品处置

应当对检验样品和备用样品分别签封，检验样品送承检单位，备用样品存放在被抽查企业，抽样人员应提醒企业相关人员保管好所有备用样品，对封存于企业的备用样，企业有妥善保存的义务，若有损坏遗失等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。备用样品保存期为3个月。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品信息【包括产品名称、平面形状、规格尺寸、承载能力级别及企业相关信息】, 由两人以上抽样人签名，同时记录被抽查企业上一年度生产的检查井盖产品生产（销售）总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入额（以万元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。抽样人员在现场填写好抽样单号后，要经双方认可抽样具代表性、公证性，被抽查的生产企业代表须在抽样单上签名、加盖公章。

7 检验要求

7.1检验项目分类

检验项目分类见表5～表10

表5       产品执行GB/T 23858-2009的检查井盖检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | GB/T 23858 | 推荐性 | GB/T 23858 |  | ● |
| 2 | 结构尺寸 | GB/T 23858 | 推荐性 | GB/T 23858 |  | ● |
| 3 | 承载能力 | GB/T 23858 | 推荐性 | GB/T 23858 | ● |  |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

表6       产品执行GB 26537-2011的检查井盖检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | GB 26537 | 强制性 | GB 26537 |  | ● |
| 2 | 尺寸偏差 | GB 26537 | 强制性 | GB 26537 |  | ● |
| 3 | 承载能力 | GB 26537 | 强制性 | GB 26537 | ● |  |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

表7       产品执行CJ/T 3012-1993的检查井盖检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | CJ/T 3012 | 推荐性 | CJ/T 3012 |  | ● |
| 2 | 尺寸偏差 | CJ/T 3012 | 推荐性 | CJ/T 3012 |  | ● |
| 3 | 承载能力 | CJ/T 3012 | 推荐性 | CJ/T 3012 | ● |  |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

表8       产品执行CJ/T 211-2005的检查井盖检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | CJ/T 211 | 推荐性 | CJ/T 211 |  | ● |
| 2 | 尺寸偏差 | CJ/T 211 | 推荐性 | CJ/T 211 |  | ● |
| 3 | 承载能力 | CJ/T 211 | 推荐性 | CJ/T 211 | ● |  |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

表9       产品执行CJ/T 121 -2000的检查井盖检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | CJ/T 121 | 推荐性 | CJ/T 121 |  | ● |
| 2 | 尺寸偏差 | CJ/T 121 | 推荐性 | CJ/T 121 |  | ● |
| 3 | 承载能力 | CJ/T 121 | 推荐性 | CJ/T 121 | ● |  |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

表10       产品执行JC/T 1009-2006的检查井盖检验项目分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观质量 | JC/T 1009 | 推荐性 | JC/T 1009 |  | ● |
| 2 | 尺寸偏差 | JC/T 1009 | 推荐性 | JC/T 1009 |  | ● |
| 3 | 承载能力 | JC/T 1009 | 推荐性 | JC/T 1009 | ● |  |
| 备注 | a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

7.2抽样、检验应注意的问题

7.2.1产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供现行有效的企业标准文本。

7.2.2对于有强制性国家标准或行业标准的产品项目，应按照强制性国家标准或行业标准进行检验和判定。

7.2.3  若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

7.2.4若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

8   判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，其中当产品存在A类项目不合格时，属严重不合格。

9  异议处理和复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1  核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

9.2  对不合格项目复检时，应采用备份样品进行检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。