海南省定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

JDXZ02-2016

1  适用范围

本细则适用于省级及市县级质量技术监督部门组织的定配眼镜产品质量监督抽查，有关专项执法打假及专项监督抽查可参照执行。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 40 | 404 | 4042 |
| 分类名称 | 仪器仪表制造业 | 光学仪器及眼镜制造 | 眼镜制造 |

2.2  产品种类

2.2.1 按镜片材料可分为玻璃镜片定配眼镜、树脂镜片定配眼镜和其它（如水晶等）镜片定配眼镜；

2.2.2按镜架材料可分为金属架、塑料架和其他架（如天然有机材料架）定配眼镜；

2.2.3 按架型可分为全框架定配眼镜、半框架定配眼镜和无框架定配眼镜。

3  企业规模划分

根据定配眼镜产品行业的实际情况，生产企业规模以具体定配眼镜年销售额或从业人员数量或营业收入为标准划分为大、中、小型、微型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 | --- |
| 从业人员（人） | ≥1000 | ≥300且＜1000 | ≥20且＜300 | ＜20 |
| 营业收入（万元） | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ≥300且＜2000 | ＜300 |

4  检验依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则

GB 10810.1    眼镜镜片    第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3    眼镜镜片及相关眼镜产品    第3部分:透射比规范及测量方法

GB 13511.1    配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB/T 14214    眼镜架    通用要求和试验方法

QB 2506       光学树脂眼镜片

经企业声明公开的生产企业标准

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

定配眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品，优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

在企业的加工中心或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

抽样基数应不少于抽样数量，抽样数量为2副，由于该商品的特殊性，所抽取的2副均为检验样品，无备用样品。当库存基数少于抽样数量时，可按事先确定的包含柱镜的处方单，现场制作。

抽取定配眼镜时，应索要所抽定配眼镜产品的标有顶焦度值、轴位、瞳距等参数的处方、产品质量检验合格证明，以及镜片包装或说明书。

5.3 样品处置

5.3.1 为确保样品的完好有效，每一副定配眼镜应附有包含加工制作参数的单据、出厂标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

5.3.2抽样后将样品进行封装，在外包装贴上加盖抽样单位公章和双方签字的封条（应尽可能将封样单贴在样品包装的接头处），必要时，还可采取漆封、特殊材料、拍照等其他附加的防拆封措施。

5.4 抽样单

5.4.1抽样单中应注明所抽定配眼镜的顶焦度值、轴位、瞳距、透射比分类等参数信息。

5.4.2应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的定配眼镜产品销售总额，以万元计。若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。抽样人员应填写好抽样单，由受检方代表确认所抽的样品具有代表性后签字认可，并加盖公章。

6  检验要求

6.1 检验项目见表3。

表3 定配眼镜检验项目表

| 序号 | 检 验 项 目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片的表面质量 | GB 13511.1 | 强制性 | GB 10810.1 |
| 2 | 镜架的外观质量 |  |  | GB/T 14214 |
| 3 | 球镜顶焦度偏差 |  |  | GB 10810.1 |
| 4 | 柱镜顶焦度偏差 |  |  | GB 10810.1 |
| 5 | 柱镜轴位偏差 |  |  | GB 13511.1 |
| 6 | 光学中心水平距离偏差 |  |  | GB 13511.1 |
| 7 | 光学中心单侧水平偏差 |  |  | GB 13511.1 |
| 8 | 光学中心垂直互差 |  |  | GB 13511.1 |
| 9 | 可见光谱区透射比 |  |  | GB 10810.3 |
| 10 | 紫外光谱区透射比 |  |  | GB 10810.3 |
| 11 | 光透射比相对偏差 |  |  | GB 10810.3 |
| 12 | 装配质量 |  |  | GB 13511.1 |
| 13 | 标志 |  |  | 目测 |
| 备注:1.定配眼镜所用镜片有染色时透射性能应符合GB10810.3中 5.3要求，使用光致变色镜片时应符合GB 10810.3中 5.5要求，当定配眼镜明示可适合作驾驶时镜时应符合GB 10810.3中 5.4要求。 2.当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB 13511要求。 |  |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

若企业产品明示标准严于国家标准或行业标准时，应按照企业标准检验和判定。

数值修约应执行GB/T 8170标准。

7  判定原则

7.1单项判定原则

检验项目中只要有一个检验单元（副或片）出现不符合，则判定该项不合格。

7.2综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8  异议处理复检

对判定不合格的产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到复检申请方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2需对不合格项目复检时，应采用原样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。