海南省贵金属及珠宝玉石产品质量监督抽查实施细则

ZBXZ01-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的珠宝玉石饰品和贵金属饰品产品质量监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围珠宝玉石饰品参考GB/T16552《珠宝玉石 名称》附录A,附录B；GB11887 《贵金属纯度的规定及命名方法》 。

本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 24 | 243 | 2438 |
| 分类名称 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 工艺美术品制造 | 珠宝首饰及有关物品制造 |

2.2  产品种类

珠宝玉石饰品：宝石、玉石、有机宝石、人工宝石等珠宝玉石品种镶嵌或非镶嵌饰品。

贵金属饰品：金及其合金饰品、铂及其合金饰品、银及其合金饰品。

3  术语和定义

3.1  珠宝玉石

珠宝玉石：对天然珠宝玉石和人工珠宝玉石的统称，简称宝石。

天然珠宝玉石：由自然界产出，具有美观、耐久、稀少性，具有工艺价值，可加工成饰品的物质，分为天然宝石、天然玉石和天然有机宝石。

天然宝石：由自然界产出，具有美观、耐久、稀少性，可加工成饰品的矿物的单晶体（可含双晶）。

天然玉石：由自然界产出，具有美观、耐久、稀少性和工艺价值的矿物集合体，少数为非晶质体。

天然有机宝石：由自然界生物生成，部分或全部由有机物组成，可用于首饰及饰品的材料（注：养殖珍珠（简称“珍珠”）也归于此类）

人工宝石：完全或部分由人工生产或制造用作首饰及饰品的材料（单纯的金属材料除外），分为合成宝石、人造宝石、拼合宝石和再造宝石）。

合成宝石：完全或部分由人工制造且自然界有已知对应物的晶质体、非晶质体或集合体，其物理性质、化学成分和晶体结构与所对应的天然珠宝玉石基本相同。

人造宝石：由人工制造且自然界无已知对应物的晶质体、非晶质体或集合体。

拼合宝石：由两块或两块以上材料经人工拼合而成，且给人以整体印象的珠宝玉石。

再造宝石：通过人工手段将天然珠宝玉石的碎块或碎屑熔接或压结成具整体外观的珠宝玉石。

仿宝石：用于模仿某一种天然珠宝玉石的颜色、特殊光学效应等外观特征的珠宝玉石或其他材料。“仿宝石”不代表珠宝玉石的具体类别。

3.2  贵金属

纯度：贵金属元素的最低质量含量，以贵金属的质量含量千分数计量。

印记：打印或刻印在贵金属饰品上的永久性标识。

产品标识：用语识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种说明的统称。标识可以用文字、符号、数字图案及其他形式表示。

贵金属饰品质量：指贵金属饰品所标注贵金属材料的量。饰品的质量以克（g）为计量单位。

测量允差：指每一次测量值所允许的误差极限值。

4  企业规模划分

根据珠宝玉石产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额、从业人员及营业收入划分为大、中、小型企业。

表2  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年销售额（万元） 从业人员（X）（人） 营业收入（Y）（万元） | — X≥300 Y≥20000 | — 50≤X＜300 500≤Y＜20000 | — 10≤X＜50 100≤Y＜500 | — X＜10 Y＜100 |

5  检验依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB/T16552 《珠宝玉石 名称》

GB/T16553《珠宝玉石 鉴定》

GB11887 《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》

GB/T18043《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》

QB/T1690 《贵金属饰品质量测量允差的规定》

QB/T4182 《饰品 标识》

GB/T31912 《饰品 标识》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6  抽样

6.1  抽样方法

在生产企业的成品库随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品，抽取珠宝样品时，必须当场索要产品标签，抽样人员现场认真填写“抽样单”，经双方清点认可后，与所抽检样品一并封存交承检机构。

6.2  抽样数量

由于贵金属及珠宝玉石自身产品的特殊性，因此采取随机抽取，所抽样品均用于无损检验。对所抽规格的样品，抽样数量为1件。

6.3  样品状态确认

随机抽样后，必要时抽样人员可使用10倍放大镜对样品状态进行确认，若发现样品有破损、划痕、变形、变色、镶嵌宝石松动等现象，应备注在抽样单中，并让企业方签字确认，有条件的情况下最好拍照留存。

6.4  样品处置

被抽查样品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性。

6.5  抽样单

抽样人员在现场认真填写抽样单，由被检单位领导或陪同人签字认可（加盖印章）并当场贴上有抽样人员（加盖抽样单位公章）和被检单位领导或陪同人签字的封条。特别需要注意的是填写“样品名称”的内容必须和商家提供的产品标签内容一致，不得有一字之差。

7  检验要求

7.1  贵金属饰品和珠宝玉石饰品检验项目。

表3 贵金属饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据/方法 | 强制性/推荐性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料及纯度 | 主体纯度 | GB11887 GB/T18043 | 强制性 |  |
|  |  | 配件纯度 |  | 推荐性 |  |
| 2 | 首饰产品标识 | 标签 | GB11887 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB/T31912、QB/T4182 | 推荐性 |  |
|  |  | 印记 | GB11887 | 强制性 |  |
|  |  | 命名规则 | GB11887 | 强制性 |  |
| 3 | 质量 |  | QB/T1690 | 推荐性 | 不适用于镶嵌类产品 |

表4  珠宝玉石饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据/方法 | 强制性/推荐性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | GB/T16553 | 推荐性 |  |
| 2 | 光泽 | GB/T16553 | 推荐性 |  |
| 3 | 形状 | GB/T16553 | 推荐性 |  |
| 4 | 光性特征 | GB/T16553 | 推荐性 |  |
| 5 | 多色性 | GB/T16553 | 推荐性 |  |
| 6 | 折射率\双折射率 | GB/T16553 | 推荐性 | 在折射仪范围内 |
| 7 | 紫外荧光 | GB/T16553 | 推荐性 |  |
| 8 | 吸收光谱 | GB/T16553 | 推荐性 | 使用于透明至半透明、大小合适的样品 |
| 9 | 放大检查 | GB/T16553 | 推荐性 |  |
| 10 | 特殊光学效应和特殊性质 | GB/T16553 | 推荐性 | 必要时 |
| 11 | 鉴定名称（标签） | GB/T16552 | 推荐性 |  |
| 12 | 其他的特殊检测方法（红外光谱分析） | GB/T16553 | 推荐性 | 必要时 |

7.2  检验应注意的问题

7.2.1  若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

7.2.2  检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行时，必须如实记录即时情况，并有充分的证实材料。

7.2.3  检验完毕后样品的处置

检验完毕的样品，在结果异议期满后，各相关部门应及时与被抽查企业联系，将样品退还。

8  判定原则

8.1  贵金属饰品

8.1.1  产品实物质量判定原则

表3中的实物质量检验项目均合格时，判定该产品实物质量合格；根据强制性标准要求项目不合格即判定该产品实物质量不合格的原则，对存在不合格项目进行如下规定：当实物质量检验项目中“纯度”不合格时，则判定该产品实物质量不合格；当实物质量检验项目中“纯度”合格而“质量”不合格时，则判定该产品实物质量中“质量”项目不符合标准要求。

8.1.2  产品标签判定原则

标签检查内容完整、正确时判定该产品标识合格；反之，则判定该产品标识不合格。

8.1.3  产品质量综合判定原则

经检验，所抽取样品实物质量及标识均合格时，综合判定该产品合格；反之，判定该产品不合格/不符合标准要求。

8.2  珠宝玉石饰品

8.2.1  产品实物质量判定原则

表4中的实物质量检验项目均合格时，判定该产品实物质量符合标准要求；反之，当实物质量检验项目中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定，则判定该产品实物质量中“XXXX”项目不符合标准要求。

8.2.2 产品标签判定原则

标签检查内容完整、正确时判定该产品标识符合标准要求；反之，则判定该产品标识不符合标准要求。

8.2.3  产品质量综合判定原则

经检验，所抽取样品实物质量及标识均符合标准要求时，综合判定该产品符合标准要求；反之，判定该产品不符合标准要求。

9  异议复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1  核查不合格项目相关证据，以能够记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持检验结论的复检结论。

9.2  对不合格项目复检时，应采用该原样品进行复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9.3  复检程序：受检单位向任务下达部门提出书面复检申请，由任务下达部门向承检机构下达复检通知，承检机构方可组织实施复检。

10  附则

工艺要求和镍含量因检验方法的局限性未列入本细则。

本细则代替ZBXZ01-2013版。