海南省柴油产品质量监督抽查实施细则

HGXZ03-2016

1  适用范围

本细则适用于海南省质量技术监督部门组织的柴油产品质量监督抽查，其他类型的监督检查涉及到抽样检验的可参照本细则执行。

监督抽查产品范围包括普通柴油、车用柴油。

本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议复检。

本细则规定的检验项目可根据监督检查的需要进行删减，并在相关文件中给予说明。

2  产品分类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 25 | 251 | 2511 |
| 分类名称 | 石油加工、炼焦和核燃料加工 | 精炼石油产品制造 | 原油加工及石油制品制造 |

2.2  产品种类

柴油按用途分为：

普通柴油：按凝点分为六个牌号（5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号）

车用柴油：按凝点分为六个牌号（5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号）

3  企业规模划分

根据该行业的实际情况，生产企业柴油产品年销售额、从业人员数量及营业收入额为标准划分为大、中、小型企业。

表2  生产企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） 从业人员X（人） 营业收入Y（万元） | — ≥1000 ≥40000 | — 300≤X＜1000 2000≤Y＜40000 | — 20≤X＜300 300≤Y＜2000 |

4  检验依据

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。但是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB/T4756  石油液体手工取样法

GB19147 车用柴油 (V)

GB252 普通柴油

SH0164 石油产品包装、贮存及交货验收规则

经企业声明公开的生产企业标准及产品明示质量要求

5  抽样

5.1 抽样型号或规格

5.1.1所抽样品规格应以销售单位所挂标号为准。

5.1.2凡标注非标准号的油站（或油库），应查其进货单据核准标号，凡所标注的柴油标号与进货单据不符的，应在抽样单上注明，上报有关单位处理。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1采用事先不通知的突击性抽查方式进行检查和抽样。加油站直接从各加油站加油机出口处（油枪口）取样必要时注明加油机号；油库从贮油罐顶部出口处按GB/T 4756标准方法抽样，如无上开口的油罐，无法按标准实施时，应与受检方代表协商，采用双方认可的抽样方案，该方案不违背抽样原则，并在抽样单予以记录，应注明所抽油罐编号；零售点按其售油方式取样。

5.2.2取样量为4升，其中2升为保留样。测试样贮存于塑料桶中，保留样贮于2L棕色玻璃磨口瓶。

5.3 样品处置

5.3.1检验和保留样分别做好标识，应具有防拆封措施，以保证样品真实性。并当场贴上加盖抽样单位公章和双方代表签字的封条。均送承检机构，封存样品待检毕无异议后退回各企业。

5.3.2包装、运输、贮存及装卸时按SH0164进行。

5.3.3所抽样品应由销售单位提供质量证明书（油品的检验报告或本批合格证）。销售单位应同时出示营业执照及经营资格认定证明。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽样产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度柴油产品年销售总额（以万元计）或从业人员（以人计）或营业收入（以万元计）。若被抽查企业上一年未生产销售此类产品，记录本年度已实际生产和销售此类产品的销售总额并加以注明。抽样人员在现场填写好抽样单号后，要经双方认可抽样具代表性、公证性，被抽查的企业代表须在抽样单上签名、加盖公章。

6  检验要求

6.1产品实物质量检验项目见表3～4。

表3  普通柴油的检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 色度 |  | GB252 | 强制性 | GB/T6540 |  | ● |
| 2 | 硫含量 |  |  |  | GB/T380、SH/T0689 | ● |  |
| 3 | 酸度 |  |  |  | GB/T258 |  | ● |
| 4 | 10%蒸余物残炭 |  |  |  | GB/T268 |  | ● |
| 5 | 灰分 |  |  |  | GB/T508 |  | ● |
| 6 | 铜片腐蚀 |  |  |  | GB/T5096 |  | ● |
| 7 | 水分 |  | GB252 | 强制性 | GB/T260 |  | ● |
| 8 | 机械杂质 |  |  |  | GB/T511 |  | ● |
| 9 | 运动黏度 |  |  |  | GB/T265 |  | ● |
| 10 | 凝点 |  |  |  | GB/T510 |  | ● |
| 11 | 冷滤点 |  |  |  | SH/T0248 |  | ● |
| 12 | 闪点（闭口） |  |  |  | GB/T261 | ● |  |
| 13 | 馏程 | 50%回收温度 |  |  | GB/T6536 | ● |  |
|  |  | 90%回收温度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 95%回收温度 |  |  |  |  |  |
| 14 | 密度（20℃） |  |  |  | GB/T1884 GB/T1885 |  | ● |
| 15 | 氧化安定性 |  |  |  | SH/T0175 |  | ● |
| 16 | 十六烷指数 |  |  |  | GB/T11139 | ● |  |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表4  车用柴油的检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 硫含量 |  | GB19147 | 强制性 | GB/T380、SH/T0689 | ● |  |
| 2 | 10%蒸余物残碳 |  |  |  | GB/T268 |  | ● |
| 3 | 灰分 |  |  |  | GB/T508 |  | ● |
| 4 | 铜片腐蚀 |  |  |  | GB/T5096 |  | ● |
| 5 | 水分 |  |  |  | GB/T260 |  | ● |
| 6 | 机械杂质 |  |  |  | GB/T511 |  | ● |
| 7 | 运动粘度 |  |  |  | GB/T265 |  | ● |
| 8 | 凝点 |  |  |  | GB/T510 |  | ● |
| 9 | 冷滤点 |  |  |  | SH/T0248 |  | ● |
| 10 | 闪点（闭口） |  | GB19147 | 强制性 | GB/T261 | ● |  |
| 11 | 馏程 | 50%回收温度 |  |  | GB/T6536 | ● |  |
|  |  | 90%回收温度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 95%回收温度 |  |  |  |  |  |
| 12 | 密度（20℃） |  |  |  | GB/T1884 GB/T1885 |  | ● |
| 13 | 氧化安定性 |  |  |  | SH/T0175 |  | ● |
| 14 | 润滑性 |  |  |  | SH/T0765 |  | ● |
| 15 | 多环芳烃 |  |  |  | SH/T0806 | ● |  |
| 16 | 十六烷指数 |  |  |  | GB/T11139 | ● |  |
| 17 | 脂肪酸甲酯 |  |  |  | GB/T23801 |  | ● |
| a极重要的质量项目 b重要的质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1 若生产企业标准或产品明示质量要求缺少相关重要检验项目，且无强制性标准要求，相关重要检验项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6.2.2 若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，会影响检验结果，则停止对该样品的检验。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品存在B类不合格时，属于一般不合格。

8 异议复检

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 需对不合格项目复检时，采用备用样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8.3 不进行复检的情况：

产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质。

9 附则

本标准代替HGXZ 03-2013